附件

车辆产品《公告》技术审查规范性要求

汽车部分

2012版

中机车辆技术服务中心

二0一二年十二月

目       录

- 关于检测机构和试验场地的规范性要求

- 关于载货类产品有关规范性要求

- 关于载客类产品有关规范性要求

- 关于产品检验的规范性要求

- 关于检验方案表、统计表和申报方式的规范性要求

- 其他规范性要求

1、关于检测机构和试验场地的规范性要求

1.1强制性项目检验和定型试验的检验报告均使用代码章，委托检验使用机构名称章。检测机构代号和印章编号见附件1。

1.2强制性项目检验和定型试验的检验报告编号应符合统一的要求，见附件2。

1.3检测机构出具的检验报告，应体现检验实际结果。有定量要求的，应给出具体检验数值；有定性要求的进行描述。在检验结果中不得出现“有”、“符合要求”等写法。

1.4检测机构上传的检验报告文件不得附加任何解密要求。附加任何解密要求的检验报告按照无效检验报告处理。

1.5检测机构上传检验报告时应使用本单位用户名和密码, 用户名和密码不得授权其他单位或者个人使用。

1.6检验报告应按照统一的报告格式出具,报告中应按照要求提供有关检验情况的照片(或录像)。

1.7检验应在规定的场地进行。有关检验场地要求见附件3。

1.8汽车加速行驶车外噪声试验必须在符合GB1495-2002《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》标准规定的专用试验场地内进行。目前符合规定的有海南试验场、交通部公路交通试验场、东风襄阳汽车试验场、一汽农安试验场、定远试验场、重庆客车中心以及上海机动车检测中心试验噪声路。属于特型车的车辆及底盘噪声场地暂不做要求。

1.9防抱制动性能检验必须在符合GB/T13594-2003《机动车和挂车防抱制动性能和试验方法》或GB21670《乘用车制动系统技术要求及试验方法》标准规定的专用试验场地内进行。目前符合规定的有海南汽车试验场、东风襄阳汽车试验场和交通部公路交通试验场、一汽农安汽车试验场、定远汽车试验场。对于装用了B类防抱死系统的挂车，其ABS试验可以不在试验场完成，但路面的选择应符合GB/T12534-1990《汽车道路试验方法通则》的要求。

1.10目前符合规定的室外电磁骚扰检验开阔场地有:北京市延庆县刘斌堡乡山区(距离国家工程机械质量监督检验中心大约46km，位于X004公路（刘干路）8km处)。

2、关于载货类产品有关规范性要求

2.1货箱栏板高度

货箱栏板高度应符合GB1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》标准的要求。其中,仓栅式运输车的栏板高度应符合对载货汽车的要求; 粉粒物料自卸车栏板高度应符合对自卸车的要求;半挂自卸车的栏板应符合对半挂车要求。

对于三轴及三轴以上自卸汽车，当其货箱栏板高度大于800mm时，还应满足下列公式的要求。

货箱栏板高度（米）≤载质量（千克）900×货箱内部长度（米）×货箱内部宽度（米）+0.1

注：

1）载质量不含驾驶室乘员质量。

2）有多个载质量的取最小值。

3)有多个货箱内部长度的取最大值，有多个货箱内部宽度的取最大值（货箱内部宽度比整车宽度小200以上时企业需提供设计佐证材料），所有选装的栏板高度都不允许大于该计算值，其他栏可不注明货箱尺寸对应关系。

4)货箱栏板高度按5、0进行圆整。

2.2载质量利用系数

载货汽车的载质量利用系数必须符合下列限值要求。

| GB/T15089车辆类型 |  | N1 |  | N2 |  | N3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总质量M（千克） |  | M≤3500 |  | 3500＜M≤12000 |  | M﹥12000 |
| 整备质量m（千克） |  | m≤1100 | m﹥1100 | m≤3500 | m>3500 |  |
| 载质量利用系数 | 栏板式载货汽车 三轮汽车、低速货车 | / | ≥0.65 (不含长头轻型客货两用车) | ≥0.75 | ≥0.85 | ≥1.0 自卸汽车还应＜1.1 |
|  | 自卸汽车 仓栅式汽车 篷式运输车 畜禽运输车 自卸三轮汽车 自卸低速货车 仓栅式低速货车 |  | ≥0.55 | ≥0.65 | ≥0.75 |  |
|  | 厢式运输汽车 （不含客厢式运输车） |  | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.95 |
|  | 冷藏车 |  | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥0.50 | ≥0.80 |

载质量利用系数=载质量（千克）/整备质量（千克）

注：

1）载质量含驾驶室乘员质量。

2）对于装有顶盖的自卸汽车的顶盖质量，应计入整备质量；对于随车起重运输车的起重装置质量，应计入载质量。

3) 对粉粒物料自卸车按自卸车载质量利用系数要求。

2.3罐式汽车

2.3.1.罐式汽车的总质量不得大于所采用底盘的最大允许总质量。罐式汽车及罐式半挂车的罐体总容量必须符合以下公式要求：

1.0≤罐体总容量（立方米）/ [载质量（千克）/介质密度（千克/立方米）] ≤1.05

注:

1）载质量不含驾驶室乘员质量。

2）对于混凝土搅拌运输车，运载介质密度按照2350千克/立方米核算，且搅拌容积≤〔载质量（千克）÷混凝土密度（2350千克/立方米）〕×110%。

3）同一罐体可以运输对罐体要求相同的不同品名、不同密度的介质，但应按密度最大的介质核算罐体总容量。

4)对于下灰车产品, 运输介质名称应为固井专用水泥,介质密度按照整车≥900千克/立方米，半挂车≥1200千克/立方米 。

5)介质密度应在有关科技文献中查到，无法查到或不符合有关科技文献要求的，应提供相关证据材料。

2.3.2.对运送粉粒的罐式车要求：罐体体积（按外形尺寸计算）×0.80≤罐体总容量；对运送液体的罐式车要求：罐体体积（按外形尺寸计算）×0.85≤罐体总容量；对于运送液化气体的压力容器罐式车要求：罐体体积（按外形尺寸计算）×0.90≤罐体总容量。

注：对具有保温、冷藏功能的可适当放宽要求，但应提供相关证据材料。

2.4货运挂车系列型谱

栏板式、平板式、厢式、仓栅式、翼开式和自卸式半挂车的整备质量和最大总质量的关系应符合GB/T 6420《货运挂车系列型谱》标准的要求，其中平板式半挂车按栏板式半挂车的要求，仓栅式、翼开式和自卸式半挂车按厢式半挂车的要求。

2.5 轮胎的使用和评价

对于载货类汽车及半挂车的总质量，按照使用轮胎的规格和数量，参照GB/T 2977-2008《载重汽车轮胎系列》进行合理性的评价。选用轮胎的总承载能力应大于总质量（对挂车指轴荷；申报轮胎型号含层级按实际核算，不含层级的按最大层级核算）且：对N1类汽车（长头轻型客货两用车即皮卡产品除外）及N2、N3类自卸车不得大于申报车型总质量的1.4倍；对其他类车型不得大于申报车型总质量的1.3倍。

不允许选用非标轮胎（作业类产品除外）。

2.6厢式车、仓栅车、蓬式车和自卸汽车

2.6.1利用《公告》内底盘或整车改装的厢式运输车（含客厢式货车）、仓栅式汽车、篷式运输车和自卸汽车，其总质量不得大于所采用底盘或整车备案的最大允许总质量，也不得小于该允许总质量的90%。

2.6.2 N3类、O4类厢式车的车厢内高度（或N3类、O4类仓栅车和蓬式车的货厢地板到货厢顶部高度）应不小于1800mm。

仓栅车应具有顶棚杆结构。瓶装饮料运输车货箱两侧应为软帘结构且内部有隔栏。厢式半挂车侧面不允许开两个以上的对开门。棚式车厢体两侧没有能沿垂直方向、水平轴线方向打开的结构（侧门、栏板），双开后门且顶部为活动顶棚结构，顶棚应能与车顶固定。

2.6.3整体封闭式厢式货车是指货箱为全封闭式刚性结构、驾驶室与货箱分离且后面或侧面有固定位置车门的货车。仓栅式运输车、篷式运输车、两边是软帘的厢式车不算整体封闭式厢式车，车长不能增加1m，车宽不能为2.55m。翼开式厢式车可按整体封闭式厢式车处理。

2.7车辆运输挂车

2.7.1乘用车运输半挂车应满足如下技术要求：

1)产品名称为“乘用车辆运输半挂车”，在《公告》“其它”栏中应注明“仅可运输乘用车”；

2)具有双层承载结构;

3)总质量不大于20t

4)列车车长不超过16.5m；

5)轮胎数不大于6个。

2.7.2商用车运输半挂车应满足如下技术要求：

1)产品名称为“商用车辆运输半挂车”，在《公告》“其它”栏中应注明“仅可运输商用车”；

2)车长不超过16.0m，承载面结构为活动翘板液压控制；

3)轮胎规格不超过235/75R17.5（或7.00-15）。

2.8粉粒物料自卸车

粉粒物料自卸车应满足以下技术要求：

1)货箱的结构应为长方形罐体，具有液压后倾斜举升机构；

2)采用翻转式后盖；

3)采用左右两侧全开式上盖，罐体内应设有清理余料的刮板装置；

4)上盖开闭、后盖开闭及锁紧、刮板移动均采用液压控制；

5)核算栏板或罐体容积时介质密度应不小于700kg/立方米。

2.9低平板半挂车

低平板半挂车应满足以下技术要求：

1)货台承载面离地高度不超过1150 mm，在《公告》“其它”栏中应注明货台承载面离地高度（mm）和“仅可运送不可拆解物体”。

2)轮胎规格最大不超过8.25-20（8.25R20）。

3)总长不超过16.0m，与牵引车的连接为“大鹅颈”结构。

4)不允许在货台两边设置插桩结构。

5)对于车长超过13m的低平板半挂车应采用线轴结构，具体为一线两轴、两线四轴或三线六轴结构。线轴结构的具体技术要求为：

a.应采用双胎结构;

b.车轴与车架应刚性连接,无悬架结构;

c.轮胎顶部应外露，或车架两大梁之间的轮胎上方应设能露出轮胎顶部的维护维修孔且在《公告》佐证材料中提供检修工作状态照片。

d.采用线轴结构半挂车最大允许轴荷为18000 kg(一线两轴)和 24000kg（两线四轴和三线六轴），最大总质量为35000 kg (一线两轴)和40000kg（两线四轴和三线六轴）。

2.10随车起重运输车

2.10.1在《公告》“其它”栏应注明随车起重机的型号、质量（kg）、最大起升载荷（kg）；

2.10.2在同一车型上可以安装两种相邻吨位（GB783-1987）的随车起重机；随车起重运输机安装位置不同（前置、后置）不能在同一型号中;

2.10.3随车起重运输车最大起升载荷不应超过该车申报载质量的1.4倍。

2.11集装箱运输半挂列车

2.11.1二轴集装箱半挂车最大能运送40英尺集装箱，车长限值13m；只有三轴集装箱半挂车才能运送长度大于40英尺的集装箱，但在“其它”栏中应注明运送45或48英尺集装箱。

2.11.2用于牵引集装箱半挂车的牵引车必须采用“集装箱半挂牵引车”名称（牵引“大鹅颈”结构集装箱运输半挂车的牵引车除外），否则不允许牵引集装箱半挂车；用于运输集装箱的半挂车必须采用“集装箱运输半挂车”名称，否则不允许承载运输集装箱；所有集装箱运输半挂车必须采用框架式结构。

2.11.3集装箱半挂牵引车鞍座承载面空载离地高应不超过1320mm（牵引“大鹅颈”结构集装箱运输半挂车的牵引车除外），并在《公告》“其它”栏中注明。

2.11.4对于运输30英尺及小于30英尺集装箱的集装箱运输半挂车，如其车架上平面是在一个完整水平平面内，则其牵引销处的车架总高度应不超过90 mm；否则，必须采用“大鹅颈”结构，且承载集装箱的车架上平面在空载时离地高应不超过1409 mm，其牵引销处的车架总高度不限。

牵引销处的车架总高度是指货台承载面至牵引销与牵引座结合面的距离。

2.11.5对于运输40英尺及大于40英尺集装箱的集装箱运输半挂车，如其车架上平面是在一个完整水平平面内，则其牵引销处的车架总高度应不超过90 mm；否则，必须采用“小鹅颈”结构，且牵引销处的车架总高度应不超过210 mm。

2.11.6对于采用空气悬架结构的，应在悬架处于列车空载正常行驶高度时测量相应的高度尺寸。

2.11.7集装箱半挂车载质量和长度要与所载集装箱的箱货总重和长度相适应，要求如下表。

| 集装箱尺寸(英尺) | 20 | 30 | 40 | 45 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集装箱长度(mm) | 6058 | 9125 | 12192 | 13720 | 14630 |
| 集装箱半挂车最大长度(mm) | 13000 |  |  | 14100 | 15000 |
| 集装箱半挂车额定载质量(kg) | ≥30480 |  |  |  |  |

2.11.8空载集装箱运输半挂车应符合如下要求要求：

1)产品名称为“空载集装箱运输半挂车”，在《公告》“其它”栏中应注明“仅可运输空载集装箱”；

2)车辆结构应为框架式，对于运输40英尺或（2个20英尺）空载集装箱的半挂车，其牵引销处的车架总高度应不超过90 mm；

3)车长不超过13.0m；

4)轮胎规格不超过9.00-20，轮胎数不大于4个。

2.11.9不受理48英尺以上的集装箱运输半挂车。

2.12多用途货车(俗称皮卡车)

2.12.1. 多用途货车产品作为N类载货汽车，以“1”字开头的车型申报，产品名称应为“多用途货车”。

2.12.2整车类汽车生产企业如原有多用途货车产品公告和生产资质，并通过相应的生产条件准入考核后，可申报其他N类载货汽车产品；反之，如原有其他N类载货汽车产品公告和生产资质，并通过相应的生产条件准入考核后，可申报多用途货车产品公告。

2.12.3改装类汽车生产企业如原有多用途货车产品公告，可继续申报多用途货车产品，但不能申报多用途货车以外的“1”字头的N类载货汽车产品；产品应在外购的三类底盘基础上进行改装作业后完成，并应具有底盘和整车产品两个合格证。原没有多用途货车公告的改装类汽车生产企业，不得申报该类产品。

2.12.4多用途货车产品主要技术特征如下：

1)设计和结构上主要用于运送货物；

2)具有长头车身和驾驶室结构（一半以上的发动机长度位于车辆前风窗玻璃最前点以前，或转向盘的中心位于车辆总长的前四分之一部分之后）；

3)具有敞开式货车车厢；

4)载客人数不大于5人（含驾驶员）；

5)最大总质量不大于3500kg。

2.13超限车

2.13.1超限车指质量和/或尺寸参数超出GB1589规定的汽车和挂车, 按照超限机动车实施《公告》管理,范围仅限于汽车起重机、消防车、混凝土泵车、清障车、沙漠车、油田作业类车等产品。超限车应符合相关行业标准要求。

2.13.2超限车用底盘应单独申报《公告》,有多种用途的应在底盘《公告》“其它”栏中注明使用用途。

2.13.3最大设计总质量大于55000 kg的汽车起重机、消防车、混凝土泵车、清障车、沙漠车、油田作业类车应在《公告》“其它”栏中注明“超限”。其他超限车也应注明“超限”。

2.13.4运输类五轴汽车、六轴汽车、并装三轴汽车、四轴半挂车不在GB1589适用范围内，暂不可申报《公告》。但对于超限车产品可以采用以上车辆结构或其他结构。

2.14牵引车及列车

2.14.1对于牵引汽车的整备质量＋乘员质量＋准拖挂质量，对于载货车的总质量＋准拖挂质量，不能超过GB1589-2004标准中按列车轴数所规定的汽车列车最大总质量限值。

2.14.2牵引车准拖挂车总质量须不大于40吨（对并装双轴挂车35吨）；

2.14.3 牵引车准拖挂车总质量减去半挂车鞍座最大允许承载质量应不大于并装三轴挂车最大允许轴荷的要求（24吨，对并装双轴挂车18吨）。

2.15汽车起重机

汽车起重机产品完整状态的界定条件为：汽车起重机专用装置结构可不包括活动平衡重、副臂、活动支腿、钢丝绳、吊钩以及液压油等。汽车起重机专用装置结构至少应包括主吊臂（包括基本臂和伸缩臂）、转台、固定平衡重等。

企业申报汽车起重机公告时，应将汽车起重机在道路行驶状态时不包括的部件（即送检样车时已拆卸的部件）在公告参数的其他栏中注明，如：道路行驶时汽车起重机不包括活动平衡重、副臂、活动支腿、钢丝绳、吊钩、液压油。企业产品标准和产品使用说明书应与公告参数其他栏中注明的内容保持一致。

2.16 关于随动轴汽车

2.16.1 对钢板弹簧随动轴产品，应在申报公告“佐证材料”中提供能看清随动桥及所用弹簧结构的照片，便于审查时判定随动桥是否可以提升。

2.16.2 对于空气悬架随动轴产品，除在公告参数其他栏注明“**轴为空气悬架随动桥，不可提升”外，还需提供如下材料（材料可以是书面的，也可以在申报公告“佐证材料”中提供），具体要求如下：

2.16.2.1 空气悬架随动桥照片，应能看清随动桥结构；

2.16.2.2 随动桥产品总成图，可为PDF或照片文件，但应能看清结构、技术要求及标题栏等,图纸应有审批签字；

2.16.2.3 气囊控制气动部分原理图，图上应标明控制阀类等有关部件；

2.16.2.4 产品设计说明及承诺：产品设计思路、结构原理、轴荷分配控制、轮胎异常磨损的控制等，随动桥产品型号及生产厂家、气囊型号及生产厂家、气囊尺寸、气囊气压控制开关布置位置，随动桥不能提升的承诺等，材料应加盖企业公章；

2.16.2.5 本次申报同种结构随动桥产品清单。

2.16.3 橡胶悬架等悬架型式参照空气悬架要求。

2.17 不允许N1类产品采用六缸发动机或缸径超过100mm的发动机（不包括汽油机产品和长头轻型客货两用车即皮卡产品）。

2.18作业类车的总质量可以小于GB1589-2004标准中规定的最小总质量限值。

2.19并装轴是指结构相同，发挥同样作用，承载联接方式相同，距离在一定范围内的一组车轴。并装轴应是双轮胎结构。双转向轴不能称为并装双轴。

2.20不受理牵引汽车底盘；不受理采用牵引车改装的改装车产品;不受理采用挂车改装的挂车产品;不受理在5字头车型基础上的改装车产品。

2.21专用车型号编制及车型名称应符合GB17350-2009的规定，专用装置和专用功能应符合标准的定义要求。对于申报GB17350-2009标准以外的专用车辆，应事先进行备案，备案通过后方可进行申报。

3、关于载客类产品有关规范性要求

3.1暂不受理观光车、双层长途客车、双层旅游客车和卧铺客车公告。

3.2低驾驶区客车（俗称“一层半客车”）

低驾驶区客车应满足如下技术要求：

1)低驾驶区长途、旅游客车视作单层客车;

2)低驾驶区应布置在客车前轴之前，低驾驶区乘员数最多为2人（含驾驶员1人，乘务员1人）;乘客区部分不可布置为双层结构;

3)低驾驶区客车的客车结构安全要求按照GB 13094-2007《客车结构安全要求》执行，此外通行楼梯、通行楼梯扶手和手握器、踏步区和暴露座椅的防护还应满足GB/T 19950-2005《双层客车结构安全要求》第4.7.6、4.10.5和4.11条款要求。

3.3旅居车

旅居车应满足以下技术要求：

1)所有旅居车的乘坐人数（含驾驶员）均应填在《公告》参数中“额定载客（含驾驶员）”内，不允许填报“驾驶室准乘人数”;

2)旅居车核定乘员数应小于等于9人。驾驶区域乘坐人数按照GB7258-2012第4.5.4条核定;乘坐区域乘坐人数按照GB7258-2012第4.5.3条核定;卧铺铺位不核定乘坐人数;

3)旅居车核定乘员数的座椅应纵向布置(与车辆前进方向相同),其座椅系统强度GB15083-2006《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》的要求,头枕强度应符合GB11550-2009《汽车座椅头枕强度要求和试验方法》的要求;

4)旅居车核定乘员数的座椅均应配置符合GB14166-2003《机动车成年乘员用安全带和约束系统》要求的安全带,其安全带固定点位置和强度应符合GB14167-2006《汽车安全带安装固定点》的要求。

3.4全承载整体式框架结构

客车全承载整体式框架结构是指由底架、顶盖骨架、前后围骨架、两侧侧围骨架六大部分组焊而成的，可承受全部载荷的空间格栅结构。主要特点是没有独立的底盘车架，所有的车身骨架构件均参与承载。全承载整体式框架结构客车应满足以下技术要求：

1)底架部分没有独立的底盘车架；

2)车身框架结构六大部分分别由不同断面的管材或板材等薄壁构件焊接而成；

3)动力总成、悬架系统等主要总成部件与车身连接区域，可局部加设增加连接强度的加强板（筋）、箱（槽）型构件等。

4)对底架前后部分采用纵、横梁加强结构形成的客车车身结构，如生产工艺与全桁架整体框架式车身结构相同，也可认为其为全承载结构,有效期1年。

3.5”警备车”不进入《公告》管理范围。

3.6设置乘客站立区的城市客车名称不能为“客车”。

3.7乘用车产品应按QC/T775-2007《乘用车类别及代码》标准定义产品名称，不应使用客车或轻型客车等产品名称。

4.关于产品检验的规范性要求

4.1检验不能采用进口整车（包括采用进口车身或按CKD方式装配的整车）作为检验样车。

4.2尺寸及质量参数公差允许范围

4.2.1汽车产品（包括M类、N类和O类）尺寸参数公差允许范围为±1%。

4.2.2汽车产品（包括M类、N类和O类）质量参数公差允许范围为±3%。

4.3可靠性试验和性能检验

4.3.1按照工产业[2010]第109号《车辆生产企业及产品生产一致性监督管理办法》的要求, 车辆生产企业在申报产品《公告》时，不再报送定型试验中的道路可靠性试验内容,但应进行主要技术参数和整车性能的检验,保留的检验项目包括:主要尺寸参数、主要质量参数、主要总成配置的检查和整车性能等,具体要求见附件4。

4.3.2新能源汽车应按照相应试验规程进行可靠性试验，受能源加注限制的产品性能和可靠性试验可以不在试验场完成，但性能试验路面的选择应符合GB/T 12534-1990《汽车道路试验方法通则》的要求，可靠性试验路面的选择应符合GB/ T12678-1990《汽车可靠性行驶试验方法》的要求。

故障分类、判定按QC/T900-1997《汽车整车产品质量检验评定方法》。其中首次故障里程和平均故障间隔里程计算要计入4类故障。试验期间不应出现致命故障和严重故障。

4.3.3对于有专用功能国家或行业标准要求的专用车，定型报告中应进行专用功能检验，结果应符合标准要求，报告中应有体现专用装置作业状态的照片。

4.3.4最高车速

4.3.4.1对有限速要求的车辆,最高车速检测结果应不大于限定车速。

4.3.4.2对没有限速要求的车辆,最高车速检测结果按照企业标准或企业技术条件要求评价。

4.4强制性项目检验

4.4.1超限的作业类车辆，噪声暂执行GB1495-2002标准第一阶段要求，总质量在55T以上的可暂不要求。

4.4.2客车上部结构强度试验规范性要求,见附件5。

4.4.3轻型客车顶部静压试验规范性要求,见附件6。

4.4.4排放

4.4.4.1申报国Ⅳ及以上排放标准的重型车发动机必须申报系族（包括单独发动机），有关发动机系族申报要求见见附件7。

4.4.4.2申报国Ⅳ排放重型柴油车(机)产品有关规范性要求见附件8。

4.4.4.3柴油-天然气双燃料发动机产品试验规范性要求,见附件9。

4.4.5专用校车

4.4.5.1专用校车产品名称应为“幼儿专用校车”、“小学生专用校车”和“中小学生专用校车”。

4.4.5.2在相关车辆前部碰撞性能标准出台前，若无法提供行业认可的证明材料，则只认可发动机前置并按规定突出前风挡的结构，暂认可除平头专用校车外的其他结构专用校车。

4.4.5.3在《专用校车安全技术条件》中引用的GB/T 28370《长途客车内空气质量检测方法》标准修订之前可只做静态试验。

4.4.5.4因GB14167-2006《汽车安全带安装固定点》标准仅适用于成年乘员用安全带安装固定点,故暂不要求进行幼儿和小学生用安全带安装固定点的检验,待该标准修订后按标准实施。

4.4.5.5专用校车燃料消耗量的检验应按照GB/T27840-2011《商用车燃料消耗量测量方法》中对城市客车的要求进行。

4.4.6燃料消耗量 (含轻型汽车和重型汽车)

4.4.6.1视同车型燃料消耗量申报值应与基础车型的申报值相同。

4.4.6.2申报值与实车检测值或模拟计算法计算值应满足下式要求：

对于M1类车辆:（实测值（或计算值）-申报值）/申报值≤+4%

对于其他车辆:（实测值（或计算值）-申报值）/申报值≤+6%

对于有限值要求的产品，申报值应不超过限值，同时实测值（或计算值）也不应超过限值。

4.4.6.3重型商用车燃料消耗量检验方式

4.4.6.3.1申报燃油消耗量值的单一产品的检测，应按照GB/T 27840-2011《商用车燃料消耗量测量方法》中的底盘测功机法进行燃油消耗量实车检测。

4.4.6.3.2属于同一燃油消耗量系族的产品的检测，企业可选择系族内具有燃油消耗量代表特征的一个车型作为基本型车辆，并在申报时注明。

基本型车辆应按底盘测功机法进行燃油消耗量实车检测。

系族内的其他车型作为变型车辆，可按底盘测功机法进行燃油消耗量实车检测或按模拟计算法计算燃油消耗量值。按模拟计算法出具的检验报告中应注明对应基本型车辆的规格型号及其燃油消耗量实测值。

当变型车辆的计算值超过对应基本型车辆的实测值10%时,则应按底盘测功机法进行燃油消耗量实车检测。

系族、基本型车辆和变型车辆应符合《重型商用车燃料消耗量 车辆系族、基本型车辆和变型车辆定义及技术条件》(附件10）的规定。

4.4.6.4对于滑行阻力的测定可以采用道路法实测,也可以采用推荐的阻力系数。重型商用车辆行驶阻力系数推荐方案见附件11。

4.4.6.5对发动机燃料消耗量数据,应按照GB/T18297-2001《汽车发动机性能试验方法》的要求完成有关试验, 报告的试验数据格式按照该标准附录E要求，并在指定网络提交试验报告。试验可由具备试验条件的企业自行完成,也可委托第三方检测机构完成。试验内容包括:发动机万有特性试验油耗、发动机反拖扭矩试验、发动机外特性扭矩试验、发动机怠速转速及怠速燃料消耗量试验、发动机额定转速和最高转速试验。

发动机油耗数据库未经重新确认，不能作为重型车油耗模拟计算的依据。

4.4.6.6重型混合动力汽车产品申报油耗时，应按GB/T19754-2005标准进行检验，根据标准规定既可以进行道路试验，也可以采用底盘测功机进行试验。

4.4.6.7采用进口底盘的改装车申报油耗时，不同改装车企业的油耗报告不能视同。

4.4.7制动

4.4.7.1对M1类车辆,既可以采用GB12676-1999标准也可以采用GB21670-2008标准进行制动性能检验。

4.4.7.2教练车产品在制动试验中应增加对副制动装置进行0型试验。

4.4.7.3对于GB7258-2012标准要求安装辅助制动系统的各类车辆，应按GB12676-1999标准进行Ⅱ型或ⅡA型试验,在GB12676-1999标准修订前暂按照该标准限值进行判定。

4.4.8侧翻稳定角检验

4.4.8.1半挂车（含罐式半挂车）侧翻试验可以按GB28373-2012进行模拟计算，计算报告应由检测机构出具；若实测则必须带牵引车或模拟牵引装置，试验照片应清晰反映试验状态。

4.4.8.2对于罐式汽车应在空载状态下实测(限值为35度)，并在满载状态下按GB28373-2012进行模拟计算。

4.4.9公路、旅游客车和不作为公路、旅游客车使用的客车不能在同一型号中。对注明"不作为长途和旅游客车使用"的客车,按照"未设置站立席的城市客车"处理,属于GB/T15089-2001《机动车辆及挂车分类》标准中规定的B级、Ⅲ级的M2或M3类。

4.4.10对于采用最高车速大于70km/h三类底盘改装的设置站立席的城市客车,底盘应增加限速系统(或装置) ,保证整车最高车速不大于70km/h,并按照GB/T24545-2009《车辆车速限制系统技术要求》进行限速系统(或装置)的检验。

4.4.11甲醇汽车试点产品

甲醇汽车试点产品申报《公告》有关规范性要求见附件12。

4.4.12车身反光标识

4.4.12.1车身反光标识的安装和粘贴按照GB7258-2012附录B的要求进行检验。

4.4.12.2需要安装和粘贴反射器型车身反光标识的厢式货车不包括GB7258-2012附录B中的封闭式货车(即采用客车整车改装的厢式货车)。

4.4.13标记检查项目不能视同，必须实测。

4.5系族车型的检验

4.5.1每款申报车型都应有样车，且强检检验完成后企业或检测机构应按有关规定的期限保留检验样车。但同一企业的系列车型中符合系族车型判定原则(见附件13)、同期申报且经中机中心确认后的车型，除代表车型外，其它车型可由检测机构直接到企业生产现场确认相关参数，并不作留样备查的要求。这样的车型也可称为系族强检简化车型。

4.5.2汽车产品的性能试验方案由检测机构判断确定,性能试验后的试验样车不要求留样备查(新能源产品除外)。

4.5.3企业申报系族车型时应提交以下资料：《系族车型申报表》，相关的佐证材料,包括系族车型特征的描述、照片或图样、质量尺寸等基本参数及与构成系族车型有关的总成或系统的配置描述。中机中心审核确认后，出具《系族车型核准表》，存档备查，并同时通知申报企业和相关检测机构。

5、关于检验方案表、统计表和申报方式的规范性要求

5.1检验方案表、统计表的填报要求

5.1.1按照标准要求不适用的项目，应在“申请检验类别”栏中填“■”。

5.1.2按照标准要求适用的项目，应在“申请检验类别”栏中按以下规定填写：实测填“△”、同一型式（或视同）填“○”、豁免填“★”、无影响填“●”。其中：

实测指对申请的产品进行实际的检验；

同一型式（或视同）指申请产品不进行实际的检验，其性能与某一已经进行实际检验的产品属于同一型式；

豁免指按照标准要求适用且应该进行实测,但因为产品的具体情况而无法进行实际的检验；

无影响指改装车在改装后对强制性检验项目的检验结果较原三类底盘、二类底盘或整车没有影响。

5.1.3无影响项目的填写仅限于汽车改装车产品（采用第八～十五种申报方式申报的产品），不适用于一次性制造完成的产品。企业在申报改装车的新产品时，对改装后较原三类底盘、二类底盘或整车不影响检验结果的项目，在“申请检验类别”栏填“●”。对应无影响的项目，可以不填“检验报告编号”栏和“产品型号”栏。

但对于采用进口三类底盘、进口二类底盘或进口整车改装的改装车产品,应在检验方案表和统计表中对全部适用的检验项目进行确认，不得在 “申请检验类别”填写无影响“●”。

5.1.4在“申请检验类别”栏填写“○”的检验项目，必须填写“检验报告编号”栏和“产品型号”栏。当对应某一检验项目的基础车型尚未完成检验时，可暂不填写“检验报告编号”栏，但应在检验方案表中的“检验报告编号”栏填“同期申报”，检测机构在完成检验后在统计表中将“检验报告编号”栏填写完整，并保留“同期申报”字样。对于系统检验项目，“产品型号”栏应填写实际检验的整车产品型号；对于零部件检验项目，“产品型号”栏应填写实际检验的零部件产品型号。

5.1.5检测机构在上传统计表和检验报告时，属“同期申报”的基础车型应不晚于申报车型进行填报。

5.1.6对于多种配置的组合情况，企业应在检验方案表的“配置说明”栏中注明，检测机构在统计表中的“配置说明”栏中注明；对于未注明的或注明不全的，按照存在最大组合配置情况处理。

5.1.7对于扩展、变更产品,应按照扩展、变更影响项目填报方案表和统计表。扩展、变更不影响项目填报“■”。

5.1.8 三类底盘的检验方案表应在“检验说明”栏中注名检验所采用的整车产品型号，检验项目应按照所采用的整车产品适用项目进行全项填报。

二类底盘的检验方案表可以不在“检验说明”栏中注明检验所采用的整车产品型号，检验项目应按照N类产品适用项目进行判定，实际检验可以采用底盘进行并按照底盘样品出具检验报告。

5.2申报方式的有关要求

5.2.1同一产品只能选择一种申报方式填报备案表，不得选择两种或两种以上申报方式。汽车产品全部申报方式包括以下十五种：

第一种：三类底盘产品；

第二种：二类底盘产品；

第三种：挂车产品(含牵引杆挂车、半挂车和中置轴挂车)；

第四种：承载式车身M1类产品；

第五种：承载式车身M2、M3类品；

第六种：承载式车身N1类产品；

第七种：承载式车身N2、N3类产品；

第八种： M1类甲醇汽车产品；

第九种： M2、M3类甲醇汽车产品；

第十种： N1类甲醇汽车产品；

第十一种：N2、N3类甲醇汽车产品；

第十二种：二类底盘改装N1类产品；

第十三种：二类底盘改装N2、N3类产品；

第十四种：采用国产整车改装M1类产品（产品型号为“5”字头）；

第十五种：采用国产整车改装非M1类产品（产品型号为“5”字头）；

对于第四、五、六、七类申报方式也称全项申报。

对三类底盘改装的产品应按照相应第四、五、六、七类申报方式填报。

5.2.2采用进口整车及进口底盘的改装车产品按照相应第四、五、六、七类申报方式填报备案参数，在底盘类别处填写“二类底盘”、“三类底盘”或“整车”。

5.2.3牵引车产品按照相应第七类申报方式填报备案参数。

5.2.4半承载式车身产品按照相应第四、五、六、七类申报方式填报备案参数，在底盘类别处填写“承载式车身”。

5.2.5一次性制造完成的产品、甲醇汽车按照相应第八、九、十、十一类申报方式填报备案参数，在底盘类别处填写“二类底盘”、“三类底盘”或“整车”。

5.2.6基础车型应是《公告》有效车型,未在《公告》内的车型不得作为基础车型。

5.2.7如果改装车所采用的三类底盘、二类底盘或整车尚未登录《公告》，则其采用的三类底盘、二类底盘或整车应不晚于改装车进行备案表的填报。

5.2.8按《汽车产品〈备案参数表〉及其填报要求》填报备案参数及照片和图纸。

6、其他规范性要求

6.1对于低温液体运输车等涉及压力容器的产品，生产企业应具有压力容器生产资质，应在佐证材料中提供压力容器许可证。

6.2对于液体危险货物罐式运输车辆,使用金属常压罐体的应在佐证材料中提供符合GB 18564.1-2006《道路运输液体危险货物罐式车辆第一部分: 金属常压罐体技术要求》的检验报告或者生产许可证明; 使用非金属常压罐体的应在佐证材料中提供符合GB 18564.2-2008《道路运输液体危险货物罐式车辆第二部分: 非金属常压罐体技术要求》的检验报告或者全国工业产品生产许可证明。

6.3对安装保温层的罐式车，应提供佐证材料，说明安装保温层的理由。有无保温层不应放在同一型号中。

6.4采用非ECU控制的限速装置，备案参数应指明其安装位置，佐证材料提供工作原理说明，检测报告提供限速装置照片。

6.5《公告》暂停与撤销的说明

6.5.1“《公告》暂停”：主要适用于由于国家标准更新或《公告》管理技术要求发生变化，导致产品不能符合现有技术要求，但企业通过整改可以满足相关要求的产品。暂停期间企业不得生产、销售暂停《公告》的产品，对暂停《公告》的产品车辆，公安机关交通管理部门不予办理注册登记。企业可以随时对暂停车型进行整改，整改通过后恢复《公告》，产品型号不变。

6.5.2“《公告》撤销”：主要适用于违反《公告》管理规定的或其他无法通过整改满足现行技术要求的产品。《公告》产品被撤销后，不得以同一车辆型号再次申报《公告》，不得继续生产、销售，公安机关交通管理部门不予办理注册登记。

6.6样车的保留

生产企业用于检测的样车，应当在所有试验项目检验完成之后，在一段时间内保证样车的可追溯性，专用作业类车辆的样车应不少于2个月，其他类型车辆的样车应不少于3个月。

附件1

检测机构代号及印章编号表

| 序号 | 机构代号 | 印章编号 | 单 位 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 101 | 国家轿车质量监督检验中心 |
| 2 | B | 102 | 国家汽车质量监督检验中心 |
| 3 | C | 103 | 国家汽车质量监督检验中心（襄阳） |
| 4 | D | 104 | 国家机动车质量监督检验中心（重庆） |
| 5 | E | 105 | 国家客车质量监督检验中心 |
| 6 | F | 201 | 国家消防设备质量监督检验中心 |
| 7 | G | 215 | 国家工程机械质量监督检验中心 |
| 8 | H | — | 清华大学汽车安全与节能国家重点实验室 |
| 9 | M | 106 | 国家机动车产品质量监督检验中心（上海） |

附件2

检测机构检测报告编码规则及说明

检测报告编码由13位英文字母或数字组成：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | ： 行业代码。Q—汽车，M—摩托车.，N—农用车 |
| --- | --- |

| 2. | ：用字母或数字表示检测机构。检测机构详见附件1 |
| --- | --- |

| 3; 4. | ：用年代的后两位表示年代。例2003年为03。 |
| --- | --- |

| 5; 6. | ：为检测项目的代号，用数字表示。包括定型试验项目和强制性标准检测项目。 |
| --- | --- |

|  | 强制性检测项目代号详见附件三，定型试验项目代号为00。 |
| --- | --- |

| 7. | ：检测项目的顺序号，用数字1.2.3……表示同一检测项目的第1.2.3……份报告。 |
| --- | --- |

| 8; 9; 10; 11; 12. | ：用数字或字母表示检测报告的顺序号。规则由检测机构自定。 |
| --- | --- |

| 要求： | 8; 9; 10; 11; 12. | 与车型号是一一对应的。 |
| --- | --- | --- |

| 建议： | 8; 9. | 用数字或字母表示企业， | 10; 11; 12. | 用数字表示车型顺序号。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13. | ：表示版次，第一次出版用1表示，第一次修改重新出版用2表示，依次类推。 |
| --- | --- |

附件3

公告产品检验实验室和场地的要求（汽车）

A---检测机构所属实验室。

B---经工信部许可的场地（海南汽车实验场、襄阳汽车实验场、定远汽车实验场、北京通县汽车实验场、长春农安汽车实验场）。

C---检测机构所属实验室（须经过国家实验室认可或计量认证）、经工信部许可的场地或者其他符合实验室管理规定的实验室和场地。

| 项目代号 | 检 验 项 目 | 依 据 | 实验室和场地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 定型试验 |  | B 、 C（机场或技术委员会确认和备案的场地，不允许在公路上进行试验） |
| 01 | 轻型汽车排放污染物 | GB18352.3－2005 | A |
| 02 | 曲轴箱排放物 | GB18352.3－2005 | A |
|  |  | GB11340－2005 | A |
| 03 | 蒸发排放物 | GB18352.3－2005 | A |
|  |  | GB14763－2005 | A |
| 04 | 怠速排放 | GB18285－2005 | C |
|  |  | GB18352.3－2005 | C |
| 05 | 压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气污染物 | GB17691－2005 | A |
| 06 | 压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物 | GB3847－2005 | C |
| 07 | 车用汽油机排气污染物 | GB14762－2008 | A |
| 08 | 前照灯配光性能 | GB4599－2007 | A |
| 08 | 前照灯配光性能 | GB21259-2007 | A |
| 09 | 前雾灯配光性能 | GB4660-2007 | A |
| 10 | 后雾灯配光性能 | GB11554－2008 | A |
| 11 | 前位灯配光性能 | GB5920－2008 | A |
| 12 | 后位灯配光性能 | GB5920－2008 | A |
| 13 | 前示廓灯配光性能 | GB5920－2008 | A |
| 14 | 后示廓灯配光性能 | GB5920－2008 | A |
| 15 | 制动灯配光性能 | GB5920－2008 | A |
| 16 | 高位制动灯配光性能 | GB5920－2008 | A |
| 17 | 制动灯/后位灯配光性能 | GB5920－2008 | A |
| 18 | 汽车倒车灯配光性能 | GB15235－2007 | A |
| 19 | 前转向信号灯配光性能 | GB17509－2008 | A |
| 20 | 后转向信号灯配光性能 | GB17509－2008 | A |
| 21 | 侧转向信号灯配光性能 | GB17509－2008 | A |
| 22 | 前回复反射器 | GB11564－2008 | A |
| 23 | 侧回复反射器 | GB11564－2008 | A |
| 24 | 后回复反射器 | GB11564－2008 | A |
| 25 | 三角形回复反射器 | GB11564－2008 | A |
| 26 | 汽车外部照明和信号装置安装规定 | GB4785－2007 | C |
| 27 | 前照灯光束照射位置及发光强度 | GB7258－2004 | C |
| 28 | 汽车正面碰撞乘员保护 | GB11551－2003 | A |
| 29 | 汽车和挂车后下部防护装置 | GB11567.2－2001 | C |
| 30 | 汽车和挂车侧下部防护装置 | GB11567.1－2001 | C |
| 31 | 汽车护轮板 | GB7063－2011 | C |
| 32 | 驾驶员前方视野 | GB11562－1994 | A |
| 33 | 后视镜性能 | GB15084－2006 | A |
| 34 | 后视镜安装要求 | GB15084－2006 | C |
| 35 | 风窗玻璃除霜系统功能 | GB11555－2009 | A |
| 36 | 风窗玻璃除雾系统功能 | GB11555－2009 | A |
| 37 | 风窗玻璃刮水器洗涤器性能 | GB15085－1994 | A |
| 38 | 车速表 | GB15082－2008 | C |
| 39 | 操纵件、指示器及信号装置的标志 | GB4094－1999 | C |
| 40 | 电喇叭性能 | GB15742－2006 | A |
| 41 | 电喇叭装车特性 | GB15742－2006 | C |
| 42 | 汽车外部凸出物 | GB11566－2009 | C |
|  | 商用车驾驶室外部凸出物 | GB20182-2006 | C |
| 43 | 汽车座椅系统强度 | GB15083－2006 | A |
|  | 小学生校车座椅强度 | GB 24406-2009 | A |
| 44 | 汽车座椅头枕 | GB11550－2009 | A |
| 45 | 门锁 | GB15086－2006 | A |
| 46 | VIN审查 | GB16735－2004 | / |
| 47 | 汽车制动系统 | GB12676－1999 | B |
|  | 汽车制动系统 | GB21670-2008 | B |
| 48 | 汽车转向系统 | GB17675－1999 | B、C |
| 49 | 汽车内饰材料的燃烧特性 | GB8410－2006 | A |
| 50 | 无线电骚扰特性 | GB14023－2011 | A、C（须确认和备案） |
| 51 | 加速行驶车外噪声 | GB1495－2002 | B、C（须确认和备案） |
| 52 | 客车结构 | GB13094－2007 | C |
|  | 双层客车结构安全要求 | GB/T19950-2005 | C |
|  | 卧铺客车结构安全要求 | GB/T16887-2008 | C |
|  | 小学生校车技术条件 | GB24407-2009 | C |
|  | 客车上部结构强度 | GB13094－2007 | A |
|  | 小学生校车上部结构强度 | GB 24407-2009 | A |
| 53 | 汽车外廓尺寸 | GB1589－2004 | C |
| 54 | 成年成员用安全带和约束系统 | GB14166－2003 | A |
| 55 | 安全带安装固定点 | GB14167－2006 | A |
| 56 | 汽车号牌板（架）及其位置 | GB15741－1995 | C |
| 57 | 防止汽车转向机构对驾驶员伤害 | GB11557－2011 | A |
| 58 | 侧翻稳定角 | GB7258－2004 | C |
|  | 侧翻稳定角 | GB13094-2007 | C |
| 59 | 燃油系统及排气管 | GB7258－2004 | C |
| 60 | 汽车标记 | GB7258－2004 | C |
|  | 危险货物标记 | GB13392-2005 | C |
|  | 校车标识 | GB24315-2009 | C |
| 61 | 安全玻璃认证标记 | GB7258－2004 | C |
| 62 | 安全带认证标记 | -- | -- |
| 63 | 非氟制冷剂标记 | 机汽发（97）099号 | C |
| 64 | 侧标志灯配光性能 | GB18099－2000 | A |
| 65 | 三角警告牌 | GB19151－2003 | A |
| 66 | 汽车燃油箱安全性能 | GB18296－2001 | A |
| 67 | 驻车灯配光性能 | GB18409－2001 | A |
| 68 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性（刮水电机） | # GB18655－2002 | A |
| 69 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性（闪光继电器） | # GB18655－2002 | A |
| 70 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性（暖风电机） | # GB18655－2002 | A |
| 71 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性（整车） | # GB18655－2002 | A |
| 72 | 轻型客车结构安全要求 | # GB18986－2003 | C |
| 72 | 轻型客车上部结构强度 | # GB18986－2003 | A |
| 73 | 客车座椅及其车辆固定件强度 | # GB13057－2003 | A |
| 74 | 轻型汽车燃油消耗量 | # GB/T19233－2003 GB 19578-2004 | # A |
|  | 轻型商用车燃油消耗量 | # GB20997-2007 | # A |
| 75 | 侧面碰撞乘员保护 | GB20071－2006 | A |
| 76 | 后碰燃油系统安全 | GB20072－2006 | A |
| 77 | 轻型汽车污染控制装置耐久性 | GB18352.3－2005 | A、B |
|  | 污染控制装置耐久性 | GB17691-2005 | A、B |
|  | 重型汽车排放耐久性 | GB20890-2007 | A、B |
|  | 污染控制装置耐久性 | GB14762-2008 | A、B |
| 78 | 低温冷起动排放 | GB18352.3－2005 | A |
| 79 | 车载诊断（OBD）系统 | GB18352.3－2005 | A |
| 79 | 车载诊断（OBD）系统 | GB17691-2005 | A |
| 79 | 车载诊断（OBD）系统 | GB14762-2008 | A |
| 80 | 门铰链 | GB15086－2006 | A |
| 81 | 汽车防抱制动性能 | GB/T13594－2003 | B(除挂车) |
|  | 汽车防抱制动性能 | GB21670-2008 | B |
| 82 | 道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 | GB20300-2006 | C |
| 82 | 危险货物运输车辆 | GB21668-2008 | C |
| 83 | 汽车防盗装置 | GB15740-2006 | A |
| 84 | 汽车制动软管 | GB 16897-2010 | A |
| 85 | 汽车轮胎 | GB9743-2007 | A、 C（标记检查） |
|  | 汽车轮胎 | GB9744-2007 | A、 C（标记检查） |
| 86 | LPG钢瓶 | GB17259-1998 | C |
|  | NG钢瓶 | GB17258-1998 | C |
|  | 缠绕气瓶 | GB24160-2009 | C |
| 87 | 门锁耐惯性力 | GB15086-2006 | A |
| 88 | 滑动门 | GB15086-2006 | A |
| 89 | 汽车前后端保护 | GB17354-1998 | A |
| 90 | 汽车罩（盖）锁系统 | GB 11568-2011 | C |
| 91 | 后牌照灯配光性能 | GB18408-2001 | A |
| 92 | 昼间行驶灯 | GB23255-2009 | A |
| 93 | 汽车用前照灯清洗器 | GB21260-2007 | A |
| 94 | 车身反光标识 | GB23254-2009 | A |
| 95 | 车身反光标识安装和粘贴要求 | GB23254-2009/GB7258-2004 | C |
| 96 | 汽车用发动机净功率 | GB/T 17692-1999 | A |
| 97 | 车辆尾部标志板 | GB 25990-2010 | A |
| 98 | 汽车用LED前照灯 | GB 25991-2010 | A |
| 99 | 机动车安全运行强制性项目 | GB7258－2004 | C |
| A0 | 乘用车顶部抗压强度 | GB 26134-2010 | A |
| A1 | 乘用车内部凸出物 | GB 11552-2009 | A |
| A2 | 商用车驾驶室乘员保护 | GB 26512-2011 | A |
| A3 | 商用车前下部防护要求 | GB 26511-2011 | A |
| A4 | 车辆尾部标识板安装规定 | GB25990-2010 | C |
| A5 | 车速限制系统 | GB/T24545-2009 | C |

附件4

汽车产品定型试验要求

1. 定型试验项目及依据

1.1整车

1.1.1 主要技术参数

| 检验项目 |  | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 整车主要技术参数 | 尺寸参数 | GB/T 12673-1990 |
|  | 机动性和通过性参数 | GB/T 12673-1990 |
|  | 整车质量参数 | GB/T 12674-1990 |

1.1.2 基本性能和专项性能

| 检验项目 |  |  | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 本 性 能 | 滑行 |  | GB/T 12536-1990 |
|  | 动力性 | 最高车速 | GB/T 12544-1990 |
|  |  | 最低稳定车速 | GB/T 12547-2009 |
|  |  | 加速性能 | GB/T 12543-2009 |
|  |  | 最大爬坡度 | GB/T 12539-1990 |
|  | 经济性 | 最高（或次高）档（或乘用车90、120km/h）等速油耗 | GB/T 12545.2-2001 |
| 专 项 性 能 | 舒适性 | 平顺性（M类） | GB/T 4970-2009 |
|  |  | 防雨密封性（M类） | QC/T 476-1999 |
|  | 操纵 稳定性 | 稳态回转 | GB/T 6323.6-1994 |
|  |  | 转向回正 | GB/T 6323.4-1994 |
|  |  | 转向轻便性 | GB/T 6323.5-1994 |
| 备注 | ①当产品变化或同一产品进行扩展、变更引起基本参数、基本性能或专项性能变化时，应进行相应项目试验。 ②加速性能、等速油耗应有试验曲线。 ③平顺性评价使用等效均值Leq。 |  |  |

1.2改装车

1.2.1 主要技术参数

| 检验项目 |  | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 整车主要技术参数 | 尺寸参数 | GB/T 12673-1990 |
|  | 机动性和通过性参数 | GB/T 12673-1990 |
|  | 整车质量参数 | GB/T 12674-1990 |

1.2.2 基本性能

| 检验项目 |  |  | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 本 性 能 | 滑行 |  | GB/T 12536-1990 |
|  | 动力性 | 最高车速 | GB/T 12544-1990 |
|  |  | 加速性能 | GB/T 12543-2009 |
|  |  | 最大爬坡度 | GB/T 12539-1990 |
|  | 经济性 | 最高（或次高）档（或乘用车90、120km/h）等速油耗 | GB/T 12545.2-2001 |
|  | 制动 |  | GB7258-2012中7.10.2条 |
| 备注 | ①加速性能、等速油耗应有试验曲线。 ②汽车整车改装后形成的车辆,动力性、经济性项目可不做。 ③已定型二类底盘改装后形成的车辆,经济性项目可不做。 ④三类底盘改装的车辆动力性、经济性项目均需检验。 |  |  |

1.3半挂车

1.3.1 主要技术参数

| 检验项目 |  | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 整车主要技术参数 | 尺寸参数 | GB/T 12673-1990 |
|  | 机动性和通过性参数 | GB/T 12673-1990 |
|  | 整车质量参数 | GB/T 12674-1990 |

2.试验样车数量

2.1主要技术参数试验样车数量为1辆。

2.2基本性能及专项性能样车数量为1辆。

2.3专用性能试验样车数量，标准有规定的按标准执行，没有规定的数量为1辆。

2.4系族车型中性能试验车型的选取

系族车型的性能试验可选择代表车型进行。由制造厂提出报告,说明系族车型的组成情况与选择代表车型的理由。检测机构根据系族车型的情况确定试验方案，特殊情况时由汽车产品技术委员会确认。

2.4.1作为系族车型的代表车型应进行性能试验。

2.4.2不同总质量的车型中,总质量最大的车型应进行性能试验。

2.4.3几种不同的发动机与不同的传动系匹配形式应分别进行性能试验。

2.4.4不同形式的驾驶室应分别进行性能试验。（由普通驾驶室、半高顶驾驶室、高顶驾驶室或由单排驾驶室、排半驾驶室、带卧铺驾驶室构成的系列驾驶室可以认为驾驶室形式相同。）

2.4.5不同的制动系统、转向系统、悬架系统应分别进行试验。

2.4.6对于轴距为多个数值的整车或底盘，性能试验将最大轴距和最小轴距进行检验即可代表中间的轴距情况。

2.4.7半挂系列车型中承载方式、制动系统、车轴数发生变化时需分别进行试验。

2.4.8各种方案的组合应是系族中具有代表性的车型。允许进行试验组合,但应配置合理。

2.5 单一车型产品在不同配置的情况下，可以参照2.4条的要求进行性能试验组合。

2.6 两用燃料发动机应分别进行性能试验。

2.7 底盘与整车的检验同时进行时，性能试验应按底盘最大允许总质量加载。

2.8 当改装车（不含三类底盘改装的客车）使用已列入公告的底盘且该底盘有多种选配时（例如有多种发动机），可以只作一种选配的性能试验，但要在定型试验报告的结构参数表中对可选装的部分进行描述。

2.9 当改装车（不含三类底盘改装的客车）采用多种底盘改装时，应符合同一型号的规定，且每种底盘都应进行性能试验（符合2.4要求的除外）。

2.10 在已定型的三类底盘基础上改装的客车应按照2.4-2.7条的要求进行性能试验。

2.11 当底盘允许改装成超限车时，应按不同型号超限车申报和试验。

2.12 LPG、CNG汽车应按相应的国家标准、行业标准进行专用装置的零部件检验及整车安装要求检验。

2.13 防弹运钞车、压力容器车、高压带电作业车、消防车等特种行业的专用汽车除进行专用汽车常规性能试验外，还应由具备相应资格的检测机构进行相应的专项安全性能检验。

3.对定型试验报告要求

3.1定型试验报告的照片必须包含全部受检样车，且性能试验照片应为车辆右45°照片。若为全封闭厢式车，则应有证明顶部全封闭照片；若为自卸汽车或自卸半挂车，应有货厢举升照片。

3.2 半挂车的定型试验报告必须有列车主要尺寸和质量参数；半挂车的外廓尺寸和轴荷的检验报告必须注明检验所配置的牵引车型号。

3.3 对罐式车辆应在定型报告中注明罐体容积（搅拌容积）、有效容积、密度、外形尺寸以及罐体的壁厚、隔板等内部装置的尺寸参数，要求容积的计算应有计算过程。

3.4 底盘与整车同时检验时，定型报告中应有底盘照片及底盘参数。

3.5 定型报告中应注明申报车型的主要总成（含专用装置）型号和生产厂家。专用车定型报告中应有体现专用装置作业状态的照片。

附件5

客车上部结构强度试验规范性要求

1.适用范围

按照GB 13094-2007标准要求，试验车辆范围为Ⅱ级和Ⅲ级客车。

2.试验方法

客车上部结构强度试验应采用实车倾翻方法，试验方法详见GB/T 17578-1998标准要求。暂不允许采用车体截段侧翻试验、车体截段准静态负荷试验、根据测试部件进行准静态计算及计算机模拟整车侧翻试验等方法。

试验过程中，试验样车应向右侧（或者有足够证据证明车身强度较弱的一侧）倾翻。

3.试验样车

试验车辆可以为整车，也可以为未完工、可运行但包含全部承载构件的车辆。

针对未完工车辆的未装部件、燃油和蓄电池可由质量和安装方法相同的其它部件替代，使其与整车的质心位置、整备质量及质量分布相同。“未完工车辆”的未装部件可包括：非金属内蒙皮、内饰材料、空调、后视镜、灯具等附件，省略该部件应至少不会对车身上部结构强度起到加强的作用。

4.样车载荷

按照GB/T 17578-1998标准要求，应采用整备质量状态进行实车倾翻试验。

对安装乘员约束装置的车辆，为便于今后与新标准要求接轨，企业也可按照加上乘员约束装置的质量后（可理解为“半载”或“满载”状态）进行测试。此时车辆悬架系统应锁止，试验方法及评价指标不变。

5.试验设备

按照GB/T 17578-1998要求，需要以下试验设备：

（1）侧翻平台：可以采取两种形式之一，即举升式或提升式。

（2）水泥混凝土或其他满足标准要求的撞击地面；

（3）两台高速摄像机；

（4）变形规或其它测量装置：①车长≤10m的客车在乘客区前后各安装1个变形规或其它测量装置；②车长>10m的客车在乘客区前中后各安装1个变形规或其它测量装置；③前部变形规或其它测量装置安装位置最好为车辆第二立柱处，中部变形规或其它测量装置安装位置为中门附近立柱处，后部变形规或其它测量装置安装位置最好为倒数第二立柱处。

6.评价指标及符合性判定

评价指标：（1）在试验时和试验后车俩任何部分的位移都不允许侵入生存空间；（2）生存空间内的任何部分不能突出至变形的车身结构外。

符合性判定：采用变形规测试时，在试验后，若变形规上的钢针没有完全侵入泡沫，同时车辆任何部分都未侵入车内生存空间，则可判断样品合格。采用其他测量装置参照进行判定。

7. 检验项目及报告要求

检验项目代号与客车结构试验项目代号一致，为52。

试验报告第5、6位为52，第7位检验项目顺序号统一为“F”。

8.图纸要求

(1)车身骨架结构图,反映车身结构总体尺寸；反映骨架式车身顶棚骨架纵、横梁最大间距，型材最小截面形状和尺寸，车身立柱（门立柱、窗立柱）最大间距，型材最小截面形状和尺寸；反应结构成型方式车身立柱（门立柱、窗立柱）最大间距，最小截面形状和尺寸。

(2)车门数量；

(3)车身骨架材料。

附件6

轻型客车顶部静压试验规范性要求

1.适用范围

适用于GB 18986-2003标准的B级客车。

2.试验方法

轻型客车顶部静压试验应采用顶部静压法或静态加载法，暂不允许采用车身顶部加载CAE分析方法。

（1）试验样品为整车，或按实车结构焊装在底架上并包含有车门和地板的车身骨架 (骨架结构的车辆可不装内外蒙皮、附件等)。

（2）试验载荷通过一个长度和宽度不小于试验车身长度和宽度的刚性平板均匀、垂直地施加在车辆顶部结构上；或采用在刚性平板上加砂袋、砝码或铁块等方式均匀、垂直地将载荷施加在车辆顶部结构上。

（3）试验时车门、车窗关闭。

（4）试验车辆安装：试验样品为整车时，应通过多处刚性支撑车辆底（车）架下平面的方式消除悬架和轮胎的变形，试验车辆的安装应保证底（车）架固定牢固；试验样品为骨架车身时，样品的安装应保证底（车）架固定牢固。

（5）试验时，以不超过13mm/s 的加载速度沿垂直向下方向进行加载，直至达到整车最大总质量的试验载荷，并保持不少于5s直至变形稳定为止。

（6）检查试验期间车身结构变形状态，车门状态，车身与底架连接状态等。

3.试验设备

（1）试验设备应能以不超过13mm/s 的加载速度自动完成加载及载荷保持。

（2）试验设备具有足够的加载行程。

（3）试验设备具有足够高度以满足样品试验安装要求。

4.评价指标及符合性判定

符合性判定条件：试验中，若车身结构能够承受规定的载荷，车门没有开启，车身与底架没有分离；试验中和试验后，每一座垫上方应有≥900mm的净高度（从未下陷座垫的最高点所在平面向上测量）；就座乘客搁脚的地板处向上应有≥1350mm的净高度（对于轮罩处和质量≤3.5t和座位数≤12的B级客车地板处向上应有≥1200mm的净高度）；试验后，至少有一个车门可以开启。则可判定为合格。

5.检验项目及报告要求

检验项目代号与轻型客车结构试验项目代号一致，为72。

试验报告第5、6位为72，第7位检验项目顺序号统一为“Y”。

6.图纸要求

(1)车身（骨架）结构图,反映车身结构总体尺寸； 反映骨架式车身顶棚骨架纵、横梁最大间距，型材最小截面形状和尺寸，车身立柱（门立柱、窗立柱）最大间距，型材最小截面形状和尺寸； 反应结构成型方式车身立柱（门立柱、窗立柱）最大间距，最小截面形状和尺寸；

(2)车窗数量；

(3)车门数量；

(4)车身骨架材料。

附件7

国Ⅳ及以上排放标准发动机系族申报要求

1.系族的确定

1.1 发动机系族依据GB17691-2005第9.1款、ISO 16185和汽车产品同一型式判定技术条件第5.5、5.7条确定。

1.2 发动机系族源机依据GB17691-2005第9.2款和汽车产品同一型式判定技术条件第5.77.2条选型确定。

1.3 OBD系族依据HJ 437-2008第8条和汽车产品同一型式判定技术条件第5.79条确定。

2.企业提供资料要求

2.1源机发动机的(左、右、前) 照片及CAD图，用CAD图标注尺寸。

2.2发动机燃烧室、活塞顶部，用CAD图标注尺寸。

2.3催化转化器的尺寸、形状，用图标注载体相对位置尺寸，计算外形体积和载体容积。

2.4颗粒物捕集器的的尺寸、形状，再生系统图及再生方法描述，用图标注载体相对位置尺寸，计算外形体积和载体容积。

2.5燃气发动机燃料供给系统（混合装置、燃气喷射、液态喷射、直接喷射）用部件图标注部件名称和型号。

3.系族发动机试验要求

3.1检验报告

企业申报国Ⅳ发动机，要求系族耐久试验、排气污染物试验、排气烟度试验、净功率试验和OBD试验共5项试验报告同时申报。

3.2对发动机系族（发动机存在不同功率段）在排放控制系统及配置不改变条件下，源机发动机排气污染物试验应选取最大和最小规格的两款发动机进行排气污染物试验。对在系族内的发动机，允许该发动机功率段的ECU软件不同，但控制策略应相同。

3.3对扩展系族内的发动机，应提供该机型排气污染物相关的试验报告。但对同一系族内发动机，如发动机规格在最大和最小之间可以不提供排气污染物试验报告，发动机在规格段之外的系族发动机需要提供排气污染物相关试验报告。

3.4对OBD系族扩展

同一OBD－发动机系族，并且满足下列条件，则该发动机机型给予扩展。

a) 发动机制造企业相同；

b) OBD系统供应商相同。

3.5燃气发动机在执行国Ⅳ排放标准可暂不考虑发动机OBD系统试验。

附件8

申报国Ⅳ排放重型柴油车（机）产品规范性要求

1.为保证重型柴油车（机）产品顺利实施GB17691-2005标准（国Ⅳ阶段）排放要求，各有关发动机生产企业应通过“发动机国Ⅳ系族申报系统”进行国Ⅳ发动机产品申报工作。

2.申报GB17691-2005标准（国Ⅳ阶段）的产品，当具备以下特点时，可按照原《公告》申报要求进行申报：

(1)供油系统采用了电控技术，能精确控制燃油喷射时刻和燃油喷射量的电控柴油机（典型产品如：采用高压共轨、单体泵、泵喷嘴系统）；

(2)采用高喷射压力的供油系统，喷射压力不低于1600 bar（喷油嘴端）;

(3)采用增压中冷技术的进气系统（满足进气温度要求）；

(4)采用冷却式电控废气再循环技术（EGR），（如有）；

(5)排气后处理系统采用技术：

●SCR（选择性催化还原）技术，或DOC+SCR（氧化+选择性催化还原）技术；

●EGR+DOC+DPF技术或EGR+DOC+POC技术。

3.当所申报产品不具备上述特点时，除按照《公告》申报要求提供检测报告外，还须提供以下相关资料，必要时进行现场试验和一致性监督试验。

(1)发动机去掉后处理装置时的原机排放报告；

(2)发动机排放控制技术材料，包括：

●国Ⅳ发动机申报备案参数；

●排气后处理部件结构、材料及贵金属含量对应排放控制策略说明，并提供简图（后处理外形尺寸、内部载体尺寸及相对位置）；

●发动机燃油供给系统主要总成包括：泵系、高压油管、喷油器的参数，并提供喷油器压力变化过程特性简图；

●发动机机内、外净化装置控制排放策略技术说明；

●OBD系统监测项目、控制策略技术说明；

●发动机及（或）整车标定试验项目的说明；

●发动机企业与检测机构对试验技术方案说明。

附件9

柴油-天然气双燃料发动机产品试验规范性要求

参照GB17691-2005标准，拟对申报柴油-天然气双燃料发动机的产品，提出如下试验要求：

1、具有柴油-天然气混合燃烧工作模式的发动机

（1）污染物排放

具有混合燃烧工况模式的发动机，其兼顾燃气发动机和柴油发动机的双重特性，应在混合燃烧工况模式下测试污染物排放。国Ⅲ机型应进行ESC和ELR试验，国Ⅳ机型应进行ESC、ETC和ELR试验。

ETC、ELR试验的限值按GB17691-2005标准要求。建议将ESC试验碳氢化合物的限值更改为非甲烷碳氢。不对ESC试验的甲烷碳氢做限值要求。

（2）可见污染物排放

满足GB3847-2005标准的相应烟度要求。

（3）排放耐久性

排放耐久性试验在混合燃烧工况模式下进行，测试要求同柴油机耐久要求。国Ⅳ机型按HJ438-2008要求进行，耐久期间的污染物排放要求同本条（1）。

（4）OBD试验

OBD试验在混合燃烧工况模式下进行，国Ⅲ机型不要求OBD试验；国Ⅳ及以上标准的机型，按HJ437-2008的要求进行OBD试验。

2、如果有可以单独使用纯柴油的工作模式或情况，则该机型在某些条件下具有柴油机使用特性，应该满足柴油机的要求。

（1）排气污染物

国Ⅲ机型，应单独使用柴油进行ESC、ELR试验；国Ⅳ机型，应单独使用柴油进行ESC、ETC和ELR试验。

（2）可见污染物排放

满足GB3847-2005的相应烟度要求。

3、净功率试验

在不同燃烧工作模式下，应分别进行最大净功率试验。

附件10

重型商用车燃料消耗量

车辆系族、基本型车辆和变型车辆定义及技术条件

(试行)

一、目的

为合理界定系族、基本型车辆和变型车辆，明确底盘测功机法和模拟计算方法的使用范围，降低燃料消耗量实车检验数量，减少企业负担，科学评价重型商用车产品燃料消耗量。

二、定义

1. 系族：车辆结构和特征方面满足一定条件、具有燃料消耗量相似特性的一组车辆。

2. 基本型车辆：同一系族中，由车辆生产企业选定的、具有燃料耗消量代表特性的车辆。

3. 变型车辆：同一系族中，除基本型车辆以外的车辆。

三、条件

1.同一系族

系族车辆在如下方面无差别时可构成同一系族：

● 车辆类型，指半挂牵引车、自卸汽车、除自卸汽车外的货车、城市客车、除城市客车外的客车；

● 燃料种类和排放水平；

● 车身承载方式（承载式、半承载式和非承载式）；

● 客车车身型式，例如单层/双层，单体式/铰接式等；

注：车身型式无差别是指车身的结构、形状无明显的差别，但不包括由于选装前后防撞杆、照明灯具、加装/选装顶置空调、车顶行李架、车后行李梯、改变车门、车窗的数量和位置以及改变车门、车窗的开闭方式等引起的车身结构、形状变化。

● 货车驾驶室型式；

注：驾驶室型式无差别是指驾驶室的结构和形状无明显的差别，但不包括由于选装前面罩、前防撞杆、加装/选装导流罩、附加照明和指示灯具所引起的形状和尺寸变化。

由普通驾驶室、半高顶驾驶室、高顶驾驶室或由单排驾驶室、排半驾驶室和双排驾驶室构成的系列驾驶室可以认为驾驶室型式无差别。

● 驱动型式和驱动桥位置；

● 变速器型式；

● 轴数；

● 总质量在限值标准同一质量段内。对最大设计总质量在16t以下(含)的货车和最大设计总质量在16.5t以下(含)的客车，变型车辆的总质量也可以在基本型车辆总质量的较小一级质量段内。

2．基本型车辆：

● 同一系族内总质量最大；

● 同一厂家、同一系族发动机中功率最大的发动机，或者申报油耗值最大的发动机(不同厂家、不同系族发动机应单独选取)；

● 迎风面积最大；

● 轮胎净负荷半径最小，断面宽度最大；

● 总传动比最大；

● 或由以上方式的组合。

附件11

重型商用车辆行驶阻力系数推荐方案

一、适用范围

本推荐方案适用于最大设计总质量大于3500kg的燃用汽油和柴油的商用车辆。

二、相关定义

1.GB/T 27840—2011《重型商用车辆燃料消耗量测量方法》界定的术语和定义适用于本推荐方案。

2.重型商用车辆依据GB/T 27840—2011中C.2进行道路滑行试验后，可利用最小二乘法将车辆等速行驶阻力拟合为以下关系式：

F=A+BV+CV2

式中：

F —— 车辆等速行驶阻力，N；

A —— 常数项；

B —— 一次项系数；

C —— 二次项系数。

V—— 车速，km/h；

这里将A、B、C称为重型商用车辆行驶阻力系数。

三、行驶阻力系数推荐值

货车、半挂牵引车、自卸汽车、客车及城市客车行驶阻力系数推荐值见表1至表5。

表1  货车行驶阻力系数推荐值

| 最大设计总质量（GVW） kg | 常数项 （A） | 一次项系数 （B） | 二次项系数 （C） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3500 | 477.5 | 2.00 | 0.102 |
| 4500 | 540.5 | 2.53 | 0.109 |
| 5500 | 603.4 | 3.06 | 0.115 |
| 7000 | 697.9 | 3.86 | 0.125 |
| 8500 | 792.3 | 4.65 | 0.135 |
| 10500 | 918.2 | 5.72 | 0.148 |
| 12500 | 1044.1 | 6.78 | 0.161 |
| 16000 | 1264.4 | 8.64 | 0.184 |
| 20000 | 1516.2 | 10.77 | 0.210 |
| 25000 | 1830.9 | 13.43 | 0.242 |
| 31000 | 2208.6 | 16.62 | 0.281 |

表2  半挂牵引车行驶阻力系数推荐值

| 最大设计总质量（GCW） kg | 常数项 （A） | 一次项系数 （B） | 二次项系数 （C） |
| --- | --- | --- | --- |
| 18000 | 1638.3 | 0.01 | 0.246 |
| 27000 | 1960.3 | 5.15 | 0.246 |
| 35000 | 2246.5 | 11.44 | 0.246 |
| 40000 | 2425.3 | 15.37 | 0.246 |
| 43000 | 2532.6 | 17.73 | 0.256 |
| 46000 | 2640.0 | 20.09 | 0.266 |
| 49000 | 2747.3 | 22.45 | 0.276 |

表3  自卸汽车行驶阻力系数推荐值

| 最大设计总质量（GVW） kg | 常数项 （A） | 一次项系数 （B） | 二次项系数 （C） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3500 | 309.2 | 0.62 | 0.241 |
| 4500 | 372.8 | 1.23 | 0.241 |
| 5500 | 436.5 | 1.84 | 0.241 |
| 7000 | 531.9 | 2.75 | 0.242 |
| 8500 | 627.3 | 3.67 | 0.242 |
| 10500 | 754.6 | 4.89 | 0.243 |
| 12500 | 881.9 | 6.11 | 0.243 |
| 16000 | 1104.6 | 8.25 | 0.244 |
| 20000 | 1359.1 | 10.69 | 0.245 |
| 25000 | 1677.2 | 13.74 | 0.246 |
| 31000 | 2059.0 | 17.40 | 0.248 |

表4  客车行驶阻力系数推荐值

| 最大设计总质量（GVW） kg | 常数项 （A） | 一次项系数 （B） | 二次项系数 （C） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3500 | 450.9 | 2.29 | 0.115 |
| 4500 | 481.0 | 2.66 | 0.119 |
| 5500 | 511.0 | 3.02 | 0.123 |
| 7000 | 556.1 | 3.57 | 0.129 |
| 8500 | 601.1 | 4.12 | 0.134 |
| 10500 | 661.2 | 4.85 | 0.142 |
| 12500 | 721.3 | 5.58 | 0.150 |
| 14500 | 781.4 | 6.32 | 0.158 |
| 16500 | 841.5 | 7.05 | 0.165 |
| 18000 | 886.5 | 7.60 | 0.171 |
| 22000 | 1006.7 | 9.06 | 0.187 |
| 25000 | 1096.8 | 10.16 | 0.198 |

表5  城市客车行驶阻力系数推荐值

| 最大设计总质量（GVW） kg | 常数项 （A） | 一次项系数 （B） | 二次项系数 （C） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3500 | 432.9 | 2.67 | 0.113 |
| 4500 | 473.2 | 2.79 | 0.120 |
| 5500 | 513.6 | 2.91 | 0.127 |
| 7000 | 574.1 | 3.10 | 0.138 |
| 8500 | 634.6 | 3.28 | 0.148 |
| 10500 | 715.2 | 3.53 | 0.162 |
| 12500 | 795.9 | 3.78 | 0.176 |
| 14500 | 876.6 | 4.02 | 0.190 |
| 16500 | 957.3 | 4.27 | 0.204 |
| 18000 | 1017.8 | 4.46 | 0.214 |
| 22000 | 1179.1 | 4.95 | 0.242 |
| 25000 | 1300.1 | 5.32 | 0.263 |

四、其他行驶阻力系数计算

除表1至表5中规定的最大设计总质量的行驶阻力系数外，其他质量车型可插值计算相应的A、B、C系数推荐值。

例如，某车型最大设计总质量为M，在相应的推荐表中位于M1和M2质量之间，M1和M2对应的常数项分别为A1和A2，则该车型的行驶阻力常数项为：

B、C系数的插值计算方法同理。

五、行驶阻力系数推荐值应用

1.底盘测功机试验

在底盘测功机试验过程中，可将行驶阻力系数推荐值作为车辆的行驶阻力对底盘测功机进行设置。

2.模拟计算

在利用“重型商用车燃料消耗量模拟计算系统（Version 1.0.0.20110225）”进行计算时，可利用行驶阻力系数推荐值构建形如表6的滑行阻力文件，输入到程序进行计算。

表6  滑行阻力文件

| 20 | 道路试验时大气温度℃ |
| --- | --- |
| 100 | 道路试验时大气压力kpa |
| 车速 (V) | 时间 |
| km/h | s |
| …… | …… |
| V |  |
| …… | …… |

表中：

V——车速，km/h；自90km/h起以5km/h为间隔均匀取值，取至15km/h；

M ——最大设计总质量，kg；

A ——常数项；

B ——次项系数;

C ——二次项系数。

附件12

甲醇汽车试点产品申报《公告》有关规范性要求

一、申报方式和要求

1.《公告》产品申报系统中新增“甲醇汽车试点产品”申报类别，采用全项申报方式。

2.甲醇汽车试点产品的产品名称应包含“甲醇”字样；公告参数和备案参数同普通汽车产品；参数“其他”栏中，应注明经批准的试点运行区域及时限。

3.申报时还应提交如下佐证材料：

1)省级工业和信息化主管部门关于示范运行区域、范围的批准文件；

2)与拟使用单位签订的协议;

3)使用单位车辆运行管理规定、使用数量说明;

4)产品企业标准或技术规范;

5)售后服务承诺等。

4.涉及VIN编制规则变化的，应事先进行规则变更备案。

二、检验项目及要求

1．常规检验项目同普通汽车产品

2．专项检验项目及要求

1)防腐蚀性要求；

在甲醇汽车防腐蚀性专项检验中，多层复合塑胶管可选取内层胶管试样进行相关检验，如内层胶管满足试验的相关要求，则视为该多层复合塑胶管满足要求。

2)耐久性要求；

3)甲醛排放值。

具体要求见《关于开展甲醇汽车试点工作的通知》》（工信部节【2012】42号）的附件1：甲醇汽车产品技术要求。

三．具备专项检验项目检测能力的检测机构

1.国家轿车质量监督检验中心

2.国家汽车质量监督检验中心（襄樊）

3.国家机动车产品质量监督检验中心（上海）

附件13

系族车型判定原则

1、载货汽车

●驾驶室、发动机、变速箱、转向系统、制动系统、车架结构、悬挂系统、前后桥及轮胎配置相同，仅由于选装不同轴距、后悬尺寸而构成的系列车型可以构成同一系族，其中最长、最短尺寸参数车型作为系族代表车型，如最长、最短尺寸参数变化不超过5%，则可以选择其中任一尺寸参数车型作为代表车型；

●仅选装普通、半高顶、高顶驾驶室而构成的系列车型可以构成同一系族,可以选择其中任一型式驾驶室车型作为代表车型；

●仅选装单排、排半、双排驾驶室、带卧铺驾驶室而构成的系列车型可以构成同一系族,可以选择其中任一型式驾驶室车型作为代表车型；

●仅由于选装同一厂家或不同厂家的系族发动机（发动机点火方式、燃料种类、冷却方式、供油方式、进气方式、气缸数目与排列、缸心距、进排气阀数相同）且发动机安装方式安装尺寸相同而构成的系列车型可以构成同一系族,其中安装最大功率发动机车型作为代表车型；

●或由以上方式的组合。

2、客车产品

●同一底盘同一车身仅由于车内结构、布置不同，或由于车身选装不同开启方式车窗、车门，或由于选装空调、行李架等车身附件使车身尺寸发生变化，或由于车身前围、后围局部造型变化使车身尺寸发生变化且尺寸变化范围在5%之内而形成的系列车型可以构成同一系族, 可以选择其中任一车型作为代表车型；

●同一厂家底盘中仅由于选装同一厂家或不同厂家的系族发动机（发动机点火方式、燃料种类、冷却方式、供油方式、进气方式、气缸数目与排列、缸心距、进排气阀数相同）且发动机安装方式安装尺寸相同而构成的系列车型可以构成同一系族,其中安装最大功率发动机车型作为代表车型；

●或由以上方式的组合。

3、采用二类底盘改装而成的专用汽车

●同一底盘其上装功能相同的系列车型可以构成同一系族,其中上装部分尺寸参数最大、质量参数最大、专用性能最强的车型作为系族代表车型；

●厢式、仓栅、蓬式运输车可以构成同一系族，厢式、仓栅、蓬式运输车与普通栏板式载货汽车亦可以构成同一系族，代表车型的选择参照载货汽车。

4、采用客车（封闭式）车身改装而成的客厢式专用汽车

●如仅对车身内部进行改装作业、作业完成后形成的专用功能相同或类似的车型可以构成同一系族，其中车身内部结构或布置改动最大的车型作为系族代表车型。

●邮政、囚车等专用车与普通客车可以构成同一系族，代表车型的选择参照客车产品。